// =============================================================

//  MABUHAY ANG PILIPINAS 7-Segment Display — Tang Nano 9K HDMI

//  Single combined file — paste directly into CaaS editor

//  Top module: HDMI_test

// =============================================================

`default_nettype none

`define APICULA

// =============================================================

//  VGA Sync Generator

// =============================================================

module vga_sync_generator (

clk,

reset,

hsync,

vsync,

display_on,

hpos,

vpos

);

input clk;

input reset;

output reg hsync, vsync;

output display_on;

output reg [ 9:0 ] hpos;

output reg [ 9:0 ] vpos;

parameter H_DISPLAY       = 640;

parameter H_BACK          = 48;

parameter H_FRONT         = 16;

parameter H_SYNC          = 96;

parameter V_DISPLAY       = 480;

parameter V_TOP           = 33;

parameter V_BOTTOM        = 10;

parameter V_SYNC          = 2;

parameter H_SYNC_START    = H_DISPLAY + H_FRONT;

parameter H_SYNC_END      = H_DISPLAY + H_FRONT + H_SYNC - 1;

parameter H_MAX           = H_DISPLAY + H_BACK + H_FRONT + H_SYNC - 1;

parameter V_SYNC_START    = V_DISPLAY + V_BOTTOM;

parameter V_SYNC_END      = V_DISPLAY + V_BOTTOM + V_SYNC - 1;

parameter V_MAX           = V_DISPLAY + V_TOP + V_BOTTOM + V_SYNC - 1;

assign display_on = (hpos < H_DISPLAY) && (vpos < V_DISPLAY);

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset) begin

hpos <= 0;

vpos <= 0;

end else begin

if (hpos == H_MAX) begin

hpos <= 0;

if (vpos == V_MAX) begin

vpos <= 0;

end else begin

vpos <= vpos + 1;

end

end else begin

hpos <= hpos + 1;

end

end

end

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset) begin

hsync <= 0;

vsync <= 0;

end else begin

hsync <= (hpos >= H_SYNC_START) && (hpos <= H_SYNC_END);

vsync <= (vpos >= V_SYNC_START) && (vpos <= V_SYNC_END);

end

end

endmodule

// =============================================================

//  Top Module: HDMI MABUHAY ANG PILIPINAS Core Engine

// =============================================================

module HDMI_test (

input wire clk,  // 27 MHz external crystal oscillator input

input wire btn,  // Preserved button port from mapping

output wire [ 3:0 ] led, // Preserved onboard LEDs from mapping

output wire [ 2:0 ] tmds_d_p,

output wire [ 2:0 ] tmds_d_n,

output wire tmds_clk_p,

output wire tmds_clk_n

);

wire pixclk;

wire clk_TMDS;

wire lock;

`ifdef APICULA

wire clk_250;

pll_25 pll_25_inst (

.clkin(clk),

.clkout(clk_250),

.clkoutd(pixclk),

.lock(lock)

);

reg clk_250_r = 0;

always @(posedge clk_250) clk_250_r <= ~clk_250_r;

assign clk_TMDS = clk_250_r;

`else

pll_25 pll_25_inst (

.clkin  (clk),

.clkout (clk_TMDS),

.clkoutd(),

.lock   (lock)

);

clkdiv5 clkdiv5_inst (

.hclkin(clk_TMDS),

.clkout(pixclk),

.resetn(lock)

);

`endif

// Handle unused board assets gracefully to clear up warnings

reg [ 23:0 ] frame_counter = 0;

always @(posedge pixclk) begin

frame_counter <= frame_counter + 1;

end

assign led = frame_counter[ 23:20 ] ^ {4{btn}};

// Synchronizer Reset Conditioning

reg [ 3:0 ] reset_cnt = 0;

wire sys_rst = !reset_cnt[ 3 ];

always @(posedge pixclk or negedge lock) begin

if (!lock) reset_cnt <= 0;

else if (!reset_cnt[ 3 ]) reset_cnt <= reset_cnt + 1;

end

// Video Timing Generator Instance

wire hsync, vsync, video_active;

wire [ 9:0 ] pix_x;

wire [ 9:0 ] pix_y;

vga_sync_generator vga_sync_gen (

.clk(pixclk),

.reset(sys_rst),

.hsync(hsync),

.vsync(vsync),

.display_on(video_active),

.hpos(pix_x),

.vpos(pix_y)

);

// -------------------------------------------------------

// MABUHAY ANG PILIPINAS 7-SEGMENT TEXT LOGIC

// -------------------------------------------------------

reg [ 12:0 ] seg_counter;

wire [ 4:0 ] current_stage = seg_counter[ 7:3 ];

wire         show_full_word = (current_stage >= 5'd21);

reg [ 7:0 ] countdown[ 20:0 ];

initial begin

countdown[ 0 ]  = 8'b00110111; // M

countdown[ 1 ]  = 8'b01110111; // A

countdown[ 2 ]  = 8'b01111100; // B

countdown[ 3 ]  = 8'b00111110; // U

countdown[ 4 ]  = 8'b01110110; // H

countdown[ 5 ]  = 8'b01110111; // A

countdown[ 6 ]  = 8'b01101110; // Y

countdown[ 7 ]  = 8'b00000000; // [Space]

countdown[ 8 ]  = 8'b01110111; // A

countdown[ 9 ]  = 8'b00110111; // N

countdown[ 10 ] = 8'b00111101; // G

countdown[ 11 ] = 8'b00000000; // [Space]

countdown[ 12 ] = 8'b01110011; // P

countdown[ 13 ] = 8'b00000110; // I

countdown[ 14 ] = 8'b00111000; // L

countdown[ 15 ] = 8'b00000110; // I

countdown[ 16 ] = 8'b01110011; // P

countdown[ 17 ] = 8'b00000110; // I

countdown[ 18 ] = 8'b00110111; // N

countdown[ 19 ] = 8'b01110111; // A

countdown[ 20 ] = 8'b01101101; // S

end

always @(posedge vsync or posedge sys_rst) begin

if (sys_rst) seg_counter <= 0;

else         seg_counter <= seg_counter + 1;

end

// -------------------------------------------------------

// 7-SEGMENT GEOMETRY

// -------------------------------------------------------

localparam TEXT_Y0  = 10'd190;

localparam TEXT_Y1  = 10'd280;

localparam CELL     = 10'd29;

localparam MARGIN   = 10'd15;

wire in_y_range     = (pix_y >= TEXT_Y0) && (pix_y < TEXT_Y1);

wire in_x_range     = (pix_x >= MARGIN)  && (pix_x < MARGIN + 21*CELL);

wire display_window = in_x_range && in_y_range;

wire [ 4:0 ] digit_select =

(pix_x < MARGIN + CELL)      ? 5'd0  :

(pix_x < MARGIN + 2*CELL)    ? 5'd1  :

(pix_x < MARGIN + 3*CELL)    ? 5'd2  :

(pix_x < MARGIN + 4*CELL)    ? 5'd3  :

(pix_x < MARGIN + 5*CELL)    ? 5'd4  :

(pix_x < MARGIN + 6*CELL)    ? 5'd5  :

(pix_x < MARGIN + 7*CELL)    ? 5'd6  :

(pix_x < MARGIN + 8*CELL)    ? 5'd7  :

(pix_x < MARGIN + 9*CELL)    ? 5'd8  :

(pix_x < MARGIN + 10*CELL)   ? 5'd9  :

(pix_x < MARGIN + 11*CELL)   ? 5'd10 :

(pix_x < MARGIN + 12*CELL)   ? 5'd11 :

(pix_x < MARGIN + 13*CELL)   ? 5'd12 :

(pix_x < MARGIN + 14*CELL)   ? 5'd13 :

(pix_x < MARGIN + 15*CELL)   ? 5'd14 :

(pix_x < MARGIN + 16*CELL)   ? 5'd15 :

(pix_x < MARGIN + 17*CELL)   ? 5'd16 :

(pix_x < MARGIN + 18*CELL)   ? 5'd17 :

(pix_x < MARGIN + 19*CELL)   ? 5'd18 :

(pix_x < MARGIN + 20*CELL)   ? 5'd19 : 5'd20;

reg [ 9:0 ] xo;

always @(*) begin

xo = MARGIN + (digit_select * CELL);

end

wire [ 9:0 ]  rx_raw = pix_x - xo;

wire [ 9:0 ]  ry_raw = pix_y - TEXT_Y0;

wire [ 11:0 ] rx = (rx_raw << 4);

wire [ 11:0 ] ry = (ry_raw << 4);

wire [ 7:0 ] slot_led = show_full_word

? countdown[ digit_select ]

: (current_stage == digit_select)

? countdown[ current_stage ]

: 8'b00000000;

localparam GAP = 12;

wire j_a1  = rx < ry + 392 - GAP;

wire j_a4  = rx > ry + 185 + GAP;

wire j_a5  = rx > 247 - ry + GAP;

wire j_a2  = 454 - rx > ry + GAP;

wire j_b2  = 662 - rx > ry + GAP;

wire j_b5  = 455 - rx < ry - GAP;

wire j_c0  = rx < ry + 184 - GAP;

wire j_c3  = rx + 23 > ry + GAP;

wire j_c2  = 872 - rx > ry + GAP;

wire j_c5  = 663 - rx < ry - GAP;

wire j_d1  = ry > rx + 24 + GAP;

wire seg_a = (ry > 3) & j_a1 & j_a2 & (ry < 62) & j_a4 & j_a5;

wire seg_b = j_a1 & (rx < 448) & j_b2 & j_a4 & (rx > 399) & j_b5;

wire seg_c = j_c0 & (rx < 448) & j_c2 & j_c3 & (rx > 399) & j_c5;

wire seg_d = (ry > 418) & j_d1 & j_c2 & (ry < 477) & (rx > ry - 232) & j_c5;

wire seg_e = j_d1 & (rx < 240) & j_b2 & (rx > ry - 232) & (rx > 191) & j_b5;

wire seg_f = j_c0 & (rx < 240) & j_a2 & j_c3 & (rx > 191) & j_a5;

wire seg_g = (ry > 210) & j_c0 & j_b2 & (ry < 267) & j_c3 & j_b5;

wire text_pixel = display_window &&

((seg_a & slot_led[ 0 ]) | (seg_b & slot_led[ 1 ]) |

(seg_c & slot_led[ 2 ]) | (seg_d & slot_led[ 3 ]) |

(seg_e & slot_led[ 4 ]) | (seg_f & slot_led[ 5 ]) |

(seg_g & slot_led[ 6 ]));

// Color Map Pipeline (Solid Background, Vivid Green segments)

reg [ 7:0 ] red, green, blue;

always @(posedge pixclk) begin

if (video_active && text_pixel) begin

red   <= 8'h00;

green <= 8'hFF;

blue  <= 8'h00;

end else begin

red   <= 8'h00;

green <= 8'h00;

blue  <= 8'h00;

end

end

// -----------------------------------------------------------

//  HDMI TMDS SIGNALLING DRIVERS

// -----------------------------------------------------------

wire [ 9:0 ] TMDS_red, TMDS_green, TMDS_blue;

TMDS_encoder encode_R (

.clk (pixclk),

.VD  (red),

.CD  (2'b00),

.VDE (video_active),

.TMDS(TMDS_red)

);

TMDS_encoder encode_G (

.clk (pixclk),

.VD  (green),

.CD  (2'b00),

.VDE (video_active),

.TMDS(TMDS_green)

);

TMDS_encoder encode_B (

.clk (pixclk),

.VD  (blue),

.CD  ({vsync, hsync}),

.VDE (video_active),

.TMDS(TMDS_blue)

);

wire [ 2:0 ] tmds_serial;

wire tmds_serial_clk;

reg  [ 9:0 ] TMDS_clk_word = 10'b0000011111;

OSER10 ser_r (

.Q(tmds_serial[ 2 ]),

.D0(TMDS_red[ 0 ]), .D1(TMDS_red[ 1 ]), .D2(TMDS_red[ 2 ]), .D3(TMDS_red[ 3 ]), .D4(TMDS_red[ 4 ]),

.D5(TMDS_red[ 5 ]), .D6(TMDS_red[ 6 ]), .D7(TMDS_red[ 7 ]), .D8(TMDS_red[ 8 ]), .D9(TMDS_red[ 9 ]),

.PCLK(pixclk),

.FCLK(clk_TMDS),

.RESET(~lock)

);

OSER10 ser_g (

.Q(tmds_serial[ 1 ]),

.D0(TMDS_green[ 0 ]), .D1(TMDS_green[ 1 ]), .D2(TMDS_green[ 2 ]), .D3(TMDS_green[ 3 ]), .D4(TMDS_green[ 4 ]),

.D5(TMDS_green[ 5 ]), .D6(TMDS_green[ 6 ]), .D7(TMDS_green[ 7 ]), .D8(TMDS_green[ 8 ]), .D9(TMDS_green[ 9 ]),

.PCLK(pixclk),

.FCLK(clk_TMDS),

.RESET(~lock)

);

OSER10 ser_b (

.Q(tmds_serial[ 0 ]),

.D0(TMDS_blue[ 0 ]), .D1(TMDS_blue[ 1 ]), .D2(TMDS_blue[ 2 ]), .D3(TMDS_blue[ 3 ]), .D4(TMDS_blue[ 4 ]),

.D5(TMDS_blue[ 5 ]), .D6(TMDS_blue[ 6 ]), .D7(TMDS_blue[ 7 ]), .D8(TMDS_blue[ 8 ]), .D9(TMDS_blue[ 9 ]),

.PCLK(pixclk),

.FCLK(clk_TMDS),

.RESET(~lock)

);

OSER10 ser_clk (

.Q(tmds_serial_clk),

.D0(TMDS_clk_word[ 0 ]), .D1(TMDS_clk_word[ 1 ]), .D2(TMDS_clk_word[ 2 ]), .D3(TMDS_clk_word[ 3 ]), .D4(TMDS_clk_word[ 4 ]),

.D5(TMDS_clk_word[ 5 ]), .D6(TMDS_clk_word[ 6 ]), .D7(TMDS_clk_word[ 7 ]), .D8(TMDS_clk_word[ 8 ]), .D9(TMDS_clk_word[ 9 ]),

.PCLK(pixclk),

.FCLK(clk_TMDS),

.RESET(~lock)

);

ELVDS_OBUF tmds_bufds[ 2:0 ] (

.I(tmds_serial),

.O(tmds_d_p),

.OB(tmds_d_n)

);

ELVDS_OBUF tmds_clk_bufds (

.I (tmds_serial_clk),

.O (tmds_clk_p),

.OB(tmds_clk_n)

);

endmodule

// =============================================================

//  TMDS Encoder Module

// =============================================================

module TMDS_encoder (

input wire clk,

input wire [ 7:0 ] VD,

input wire [ 1:0 ] CD,

input wire VDE,

output reg [ 9:0 ] TMDS = 0

);

wire [ 3:0 ] Nb1s = VD[ 0 ] + VD[ 1 ] + VD[ 2 ] + VD[ 3 ] + VD[ 4 ] + VD[ 5 ] + VD[ 6 ] + VD[ 7 ];

wire XNOR = (Nb1s > 4'd4) || (Nb1s == 4'd4 && VD[ 0 ] == 1'b0);

wire [ 8:0 ] q_m = {~XNOR, q_m[ 6:0 ] ^ VD[ 7:1 ] ^ {7{XNOR}}, VD[ 0 ]};

reg  [ 3:0 ] balance_acc = 0;

wire [ 3:0 ] balance = q_m[  0  ] + q_m[  1  ] + q_m[ 2 ] + q_m[ 3 ] + q_m[ 4 ] + q_m[ 5 ] + q_m[ 6 ] + q_m[ 7 ] - 4'd4;

wire balance_sign_eq = (balance[ 3 ] == balance_acc[ 3 ]);

wire invert_q_m = (balance == 0 || balance_acc == 0) ? ~q_m[ 8 ] : balance_sign_eq;

wire [ 3:0 ] balance_acc_inc = balance - ({q_m[ 8 ] ^ ~balance_sign_eq} & ~(balance == 0 || balance_acc == 0));

wire [ 3:0 ] balance_acc_new = invert_q_m ? balance_acc - balance_acc_inc : balance_acc + balance_acc_inc;

wire [ 9:0 ] TMDS_data = {invert_q_m, q_m[ 8 ], q_m[ 7:0 ] ^ {8{invert_q_m}}};

wire [ 9:0 ] TMDS_code = CD[ 1 ] ? (CD[ 0 ] ? 10'b1010101011 : 10'b0101010100) : (CD[ 0 ] ? 10'b0010101011 : 10'b1101010100);

always @(posedge clk) TMDS <= VDE ? TMDS_data : TMDS_code;

always @(posedge clk) balance_acc <= VDE ? balance_acc_new : 4'h0;

endmodule

// =============================================================

//  rPLL Hard Clock Configuration Block

// =============================================================

module pll_25 (

output wire clkout,

output wire clkoutd,

input wire clkin,

output wire lock

);

rPLL pll (

.CLKOUT(clkout),

.CLKOUTD(clkoutd),

.CLKIN(clkin),

.CLKFB(1'b0),

.RESET_P(1'b0),

.RESET(1'b0),

.FBDSEL(6'b000000),

.IDSEL(6'b000000),

.ODSEL(6'b000000),

.DUTYDA(4'b0000),

.PSDA(4'b0000),

.FDLY(4'b0000),

.LOCK(lock)

);

defparam pll.DEVICE = "GW1NR-9";

defparam pll.FCLKIN = "27";

`ifdef APICULA

defparam pll.FBDIV_SEL = 36;

defparam pll.IDIV_SEL = 3;

defparam pll.ODIV_SEL = 4;

`else

defparam pll.FBDIV_SEL = 36;

defparam pll.IDIV_SEL = 7;

defparam pll.ODIV_SEL = 8;

`endif

defparam pll.CLKFB_SEL = "internal";

defparam pll.CLKOUTD3_SRC = "CLKOUT";

defparam pll.CLKOUTD_BYPASS = "false";

defparam pll.CLKOUTD_SRC = "CLKOUT";

defparam pll.CLKOUTP_BYPASS = "false";

defparam pll.CLKOUTP_DLY_STEP = 0;

defparam pll.CLKOUTP_FT_DIR = 1'b1;

defparam pll.CLKOUT_BYPASS = "false";

defparam pll.CLKOUT_DLY_STEP = 0;

defparam pll.CLKOUT_FT_DIR = 1'b1;

defparam pll.DUTYDA_SEL = "1000";

defparam pll.DYN_DA_EN = "false";

defparam pll.DYN_FBDIV_SEL = "false";

defparam pll.DYN_IDIV_SEL = "false";

defparam pll.DYN_ODIV_SEL = "false";

defparam pll.DYN_SDIV_SEL = 10;

defparam pll.PSDA_SEL = "0000";

endmodule

module clkdiv5 (

output wire clkout,

input wire hclkin,

input wire resetn

);

CLKDIV clkdiv_inst (

.CLKOUT(clkout),

.HCLKIN(hclkin),

.RESETN(resetn),

.CALIB (1'b0)

);

defparam clkdiv_inst.DIV_MODE = "5";

defparam clkdiv_inst.GSREN = "false";

endmodule